Fiches voile

Table des matières

1	Briefing Sécurité	3

2	APPAREILLAGE	4

3	WINCHER avec self tailing	5

4	ACCOSTAGE	6

5	Amarrage sur bouée	7

6	HISSER la GV	8

7	AFFALER la GV	9

8	Spinnaker	10

9	Virement de bord	11

10	Empannage	12

11	LARGAGE de RIS	13

12	Réglages voiles	14

13	Homme à la mer	16

14	Monter en tête de mat	17

15	Jeter & relever l'ancre	18

16	Location	19

17	Moteur	20

18	Organisation survie	21

19	Météo	23

20	Préparation au gros temps	28

21	Médecine à bord	30

# Briefing Sécurité

## Eau

Vannes : identifier toutes les vannes du bateau.

Pompes de cale	 à vérifier

Pompe manuelle avec sa bringuebale à vérifier

Pinoches

## Feu

Extincteurs : les identifier. Contrôler les dates de péremption de chacun et le mode de fonctionnement.

Couverture anti-feu

Coupe circuit : montrer les différents coupe-circuits, moteurs (gazole) et batteries

Réservoirs gaz et gazole -  Contrôler en plus le gaz et le gazole.

## Sécurité en navigation

### L’équipage

Livre de bord – liste équipiers – numéros de gilets

Emplacement harnais  - gilets sauvetage : distribuer harnais et gilets (CDB et CDQ inclus). Le faire essayer au-dessus d'une veste de quart et le ranger dans un endroit où chacun pourra le retrouver.

Si un équipier ne sait pas nager, il porte le gilet de sauvetage, par tous les temps.

En navigation de nuit ou par brouillard, port permanent du gilet et du harnais.

Vérifier les modes de déclenchement des gilets (manuel ou automatique, vérification annuelle cartouche + étanchéité)

Vérifier s’il y a des problèmes de santé.

### Moteur

Procédure démarrage moteur.	S'assurer que tous les équipiers sont capables de démarrer / arrêter le moteur, repérer les étouffoirs

Emplacement et fonctionnement batterie moteur

### Se signaler

Coffre à fusées : dates de péremption et fonctionnement. Mode de fonctionnement.

Miroir

VHF : procédure (Obligation de veille sur le 16, Mayday, Pan Pan, Sécurité, bouton distress)

GPS et position, utilisation de la touche MOB

### Autres dispositifs de sécurité

Emplacement du coupe hauban ou de la scie

Emplacement du tourmentin, de l’étai largable, du ridoir

Emplacement des mouillages principal et secondaire + fonctionnement (télécommande ou manuel) – vérifier l’amarrage du mouillage principal au bateau

Barre de secours : emplacement et fonctionnement

Vérifier l’installation et l’amarrage de la bouée fer à cheval et de la lampe à retournement

Vérifier le fonctionnement des feux de nav

Bib : le situer sur le bateau et s'assurer que la date de péremption sur le livret de contrôle n'est pas dépassée. Rappel procédure (attacher avant de lancer)

Etat général du bateau : Jeu / Rouille / Oxydation / Fissures

# APPAREILLAGE

## Préparation

### Eau – électricité - instruments

Faire le plein d’eau

Vérifier débranchement électrique

Fermer les vannes et les hublots

Vérifier le montage du speedo et le démarrage des instruments

Eventuellement, vérifier le calage du sondeur

### Gréement

Ranger tout ce qui n’est pas attaché

Vérifier que la drisse de génois est étarquée

Vérifier le pataras

Vérifier les drisses, écoutes, bosses de ris de GV et de Génois

Prendre un ris (croc de ris) si besoin

Ranger le taud de GV

### Moteur

S’assurer du point mort

Vérifier qu’aucun bout n’est à l’eau

Démarrer et vérifier le circuit de refroidissement

Tester le moteur en avant et en arrière

## En équipage

Passer les haussières en double

Identifier le sens et la force du vent et du courant

Penser que l'avant du bateau n'est pas contrôlable, c'est le vent qui décide

Positionner une garde vers l'avant ou l'arrière selon et faire en sorte qu'elle suffise à le tenir.

Embrayer l'hélice et positionner la barre dans le bon sens afin d'ôter les autres haussières

Pivoter la barre à l'opposé puis changer la marche du moteur et avaler l'aussière sans précipitation

Nommer un responsable journal de bord + Vérif cotisations / Certificats médicaux

## En solitaire

Passer les haussières en double

Identifier le sens et la force du vent et du courant

Penser que l'avant du bateau n'est pas contrôlable, c'est le vent qui décide

Positionner une grande haussière au plus large du bateau vers l'avant ou l'arrière selon et faire en sorte qu'elle suffise à le tenir.

Embrayer l'hélice et positionner la barre dans le bon sens afin d'ôter les autres haussières

Pivoter la barre à l'opposé puis changer la marche du moteur et avaler l'aussière sans précipitation

## Sur bouée

Démarrer le moteur après avoir vérifié qu'aucun bout n'est dans l'eau, pour servir en cas de difficulté.

Hisser la GV

Larguer l'aussière avant (prévoir la gaffe à poste)

# WINCHER avec self tailing

## Avec un taquet

### Border

Positionner un maximum de tours non superposés sur le corps

Terminer dans la gorge puis le self …

Prendre la manivelle (seulement quand les 2 points ci-dessus sont faits)

Bien enfoncer la manivelle. S'il y a une sécurité s'assurer qu'elle est enclenchée.

Se positionner correctement de façon à privilégier le travail des jambes afin d'éviter les maux de dos.

Contrôler la voile qui est bordée afin d'identifier les repères de la bonne tension : drisse GV tendue selon la force du vent.

Ranger la manivelle dans son réceptacle

Refermer le taquet

Sortir la drisse du self… en gardant une tension horizontale perpendiculaire à l'axe entre le pouce et l'index en changeant de main

Relâcher doucement la tension afin que le serrage au niveau du taquet se fasse doucement mais fermement

## Sans taquet

### Border

Positionner un maximum de tours non superposés sur le corps

Terminer dans la gorge puis le self …

Prendre la manivelle (seulement quand les 2 points ci-dessus sont faits)

Bien enfoncer la manivelle. S'il y a une sécurité s'assurer qu'elle est enclenchée.

Se positionner correctement de façon à privilégier le travail des jambes afin d'éviter les maux de dos.

Contrôler la voile qui est bordée afin d'identifier les repères de la bonne tension : génois au près = effleure le hauban.

Ranger la manivelle dans son réceptacle

### Choquer

Sortir la drisse du self… en gardant une tension horizontale perpendiculaire à l'axe entre le pouce et l'index en changeant de main

Relâcher doucement la tension afin que la tension sur la voile diminue voire disparaisse (pour affaler).

# ACCOSTAGE

## En équipage

Préparer les aussières aux 4 pointes (avant-arrière, bâbord-tribord) du bateau.

4 équipiers prennent les extrémités non attachées et se positionnent au niveau des bas haubans : selon le délai, ils attachent les aussières avec un nœud très simple ou restent à poste

Le barreur identifie le vent et le courant et vise 5 m avant l'endroit où il veut s'amarrer avec un angle de 45 °

un équipier indique à haute voix la distance estimée du bateau au ponton

Selon la vitesse d'arrivée, entre 1 et 2 m tourner la barre pour arriver à fleur de ponton, et battre arrière afin d'immobiliser le bateau

Les équipiers descendent sur le ponton (sans sauter) et font un tour mort autour des taquets (à repérer en arrivant)

Une fois l'ensemble immobilisé finaliser l'amarrage.

## En solitaire

Préparer une haussière sur le taquet de maître bau (bâbord ou tribord) du bateau.

Le barreur identifie le vent et le courant et vise 5 m avant l'endroit où il veut s'amarrer avec un angle de 45°

Selon la vitesse d'arrivée, entre 1 et 2 m tourner la barre pour arriver à fleur de ponton, et battre arrière afin d'immobiliser le bateau

Le solitaire descend sur le ponton (sans sauter) et fait un tour mort autour d'un taquet (à repérer en arrivant)

Variante : prendre le taquet de ponton au lasso

Une fois l'ensemble immobilisé finaliser l'amarrage.

- Cas d’un accostage fortement décollant (vent ou courant)

Idem + préparer une aussière longue arrière tribord / babord, pour prendre au lasso un taquet du ponton

Passer ensuite en marche avant, barre vers le ponton pour plaquer le bateau contre le ponton

Finaliser l’amarrage

## Après accostage, à quai (Soprano)

Border l’écoute de GV.

Ecarter les drisses et en particulier la drisse de GV.

Installer un frein de bôme de GV.

Relâcher les tensions du pataras et de la drisse de génois.

Couper les batteries.

S’assurer que les aussières sont passées avec un tour mort sur les taquets de quai.

Rentrer le speedo.

Ouvrir le frigo.

Mettre le taud sur la GV.

Collecter 2€ / jour / personne

Faire les pleins de gaz et de gazole

Faire la liste des incidents

Fermer

# Amarrage sur bouée

## En équipage

Préparer une haussière à l'avant

1 ou 2 équipiers prennent l'extrémité non attachée et se positionnent à l'avant : restent à poste

Le barreur identifie le vent et le courant et vise bout au vent et au courant l'endroit où il veut s'amarrer

un équipier indique à haute voix la distance estimée du bateau au ponton et avec le bras la direction où se trouve la bouée

Selon la vitesse d'arrivée, entre 1 et 2 m battre arrière afin d'immobiliser le bateau

Les équipiers passent l'haussière dans l'anneau et font un tour mort

Une fois l'ensemble immobilisé finaliser l'amarrage.

## En solitaire

Préparer une haussière au centre (bâbord ou tribord) du bateau.

Le barreur identifie le vent et le courant et vise au près, puis bout au vent et au courant l'endroit où il veut s'amarrer

Selon la vitesse d'arrivée, entre 1 et 2 m tourner la barre pour arriver à fleur de bouée, et battre arrière afin d'immobiliser le bateau

Faire un tour mort autour de l'anneau de la bouée

Une fois l'ensemble immobilisé arrêter le moteur.

- Variante

Prendre la bouée en marche arrière, avec une aussière passée au taquet arrière, ou éventuellement avec une écoute de spi passée dans le taquet de maître bau ou dans le taquet avant et ramenée à la barre pour prise de la bouée au lasso.

# HISSER la GV

Le bateau vogue au moteur et doit être positionné bout au vent avec suffisamment d'eau à courir pour la manœuvre

## En équipage

Vérifier que les manœuvres soient claires : sorties du sac à bouts, lovées proprement et prêtes à filer, en particulier les bosses de ris

L'écoute de GV et le Hale-bas sont complètement choqués

Un tour de drisse sur le winch, un équipier au pied de mât et un autre tient la drisse

Coordination entre les deux : au mât éloigner la drisse, bras tendus le plus loin possible du mât

L'équipier de piano reprend la drisse et la rapproche vers le mât.

Compléter les tours sur le winch et utiliser la manivelle.

Assurer le réglage de la tension du guindant en fonction du vent à contrôler par l'équipier au pied de mât.

Relâcher la balancine (qui ne sert qu'à retenir la bôme lorsque la GV est affalée) et les lazy

Régler la voile en fonction de l'allure choisie

## En solitaire

Mettre le pilote automatique

L'écoute de GV et le Hale-bas sont complètement choqués

Les écoutes, drisses et bosses de ris sont claires

Positionner un maximum de tours de la drisse sur le winch et utiliser la manivelle.

Assurer le réglage en fonction du vent.

Relâcher la balancine (qui ne sert qu'à retenir la bôme lorsque la GV est affalée) et les lazy

Régler la voile en fonction de l'allure choisie

# AFFALER la GV

Le bateau vogue au moteur et doit être positionné bout au vent avec suffisamment d'eau à courir pour la manœuvre

## En équipage

L'écoute de GV et le Hale-bas sont complètement choqués

Reprendre (border) les lazy et la balancine (qui ne sert qu'à retenir la bôme lorsque la GV est affalée)

Positionner un maximum de tours de la drisse sur le winch et utiliser la manivelle pour libérer le taquet et l'ouvrir.

Relâcher les tours de la drisse, en en conservant un seul et laisser descendre.

Border l'écoute de GV.

Ne pas reprendre les bosses de ris (les laisser dans le lazy bag).

## En solitaire

Mettre le pilote automatique.

L'écoute de GV et le Hale-bas sont complètement choqués.

Reprendre (border) les lazy et la balancine (qui ne sert qu'à retenir la bôme lorsque la GV est affalée)

Positionner un maximum de tours de la drisse sur le winch et utiliser la manivelle pour libérer le taquet et l'ouvrir.

Relâcher les tours de la drisse, en conservant un seul et laisser descendre.

Border l'écoute de GV.

Ne pas reprendre les bosses de ris (les laisser dans le lazy bag).

# Spinnaker

## Réglages du spinnaker

Barber au vent : sans utilité

Ecoute : bordée pour permettre de gonfler l’oreille du spi / à la limite du fasceillement

Tangon :

  - Axe perpendiculaire à la girouette (approximativement dans l’axe de la bôme)

  - Hauteur identique au point d’écoute (à régler par hale bas / balancine de tangon)

Barber sous le vent : règle l’ouverture / fermeture du spi

  - Bordé : chute fermée et puissance maximum

  - choqué : chute ouverte et spi moins puissant qui dégueule

## Envoyer le spinnaker

Bras et écoute « à l’extérieur de tout »

Tangon en place, croc vers le haut, point d’amure du spi au raz du croc de tangon

Envoi sous le vent, derrière le génois

Allure du bateau : au grand largue

  - trop vent arrière, turbulences risquant de faire enrouler le spi autour de l’étai

  - trop travers, risque de gonfler le spi trop tôt, de la faire partir à l’eau et de monter dessus

Tangon : légèrement décollé de l’étai pour mettre un peu de vent dans le spi

Hisser le spi aussi vite que possible et annoncer « en tête »

## Affaler le spinnaker

Dérouler le génois

Bras choqué en grand (tangon contre l’étai et point d’amure du spi libre derrière le génois)

Ecoute choquée en grand

Reprendre le spi au niveau du barber, à la sortie du cockpit et l’étouffer aussi vite que possible

  - En équipage, la descente du spi est contrôlée par un équipier

  - En solitaire, la drisse de spi est enroulée autour d’un winch et le reste est envoyé à l’eau à la traîne (freinage + limitation des risques de nœuds). Défaire progressivement des tours de la drisse sur le winch jusqu’à arriver à une descente ni trop lente, ni trop rapide.

# Virement de bord

Le bateau vogue au près

## En équipage

A la demande du barreur "paré à virer?" :

Le chariot de l'écoute de GV est positionné au centre du bateau par un équipier qui répond : "paré"

Un équipier libère les tours de l'écoute de génois sous tension (sans aucune perte de tension) et répond "paré"

Un équipier saisit l'écoute libre du génois et fait un ou 2 tours sur le winch, contrôle la position du point de tir et répond "paré"

Le barreur indique alors "nous virons" et tourne la barre

L'équipier ne libère la tension du génois que lorsque le barreur ordonne « envoyer »

A ce moment l'équipier opposé avale aussi vite que possible l'écoute.

Le barreur veille à adapter sa vitesse de virement à l'ensemble de l'aptitude de ses équipiers

Finaliser les réglages

## En solitaire

Mettre le pilote automatique selon le souhait du solitaire

Le chariot de l'écoute de GV est positionné au centre du bateau

Le solitaire libère les tours de l'écoute de génois sous tension (sans aucune perte de tension) et fait un ou 2 tours sur le winch opposé

Le solitaire appuie simultanément sur + (ou - selon) 10 et 1 sur le pilote automatique ce qui déclenche le virement. Cela sans lâcher les écoutes.

Le solitaire ne libère la tension du génois que lorsque le génois a suffisamment aidé le bateau à virer et avale l'écoute du côté opposé

Finaliser les réglages

# Empannage

Méthode classique

## En équipage

A la demande du barreur "paré à empanner?"

Si besoin, le hale bas est choqué (pour réduire la puissance de la GV)

Le chariot de l'écoute de GV est positionné au centre du bateau (NB au portant et au largue, le chariot est positionné sous le vent pour exercer la force de traction mieux dans la direction du cap du bateau) et la bôme placée au centre en avalant l'écoute par un équipier qui répond : "paré"

Un équipier libère les tours de l'écoute de génois sous tension (sans perte de tension) et répond "paré"

Un équipier saisit l'écoute libre du génois et fait un ou 2 tours sur le winch et répond "paré"

Le barreur indique alors "nous empannons" et tourne la barre

L'équipier ne libère la tension du génois que lorsque le génois fasceille

A ce moment l'équipier opposé avale l'écoute de génois et celui en charge de la GV choque l'écoute.

Le barreur veille à adapter sa vitesse d'empannage à l'ensemble de l'aptitude de ses équipiers

Finaliser les réglages

## En solitaire

Mettre le pilote automatique

Le chariot de l'écoute de GV est positionné au centre du bateau et la bôme placée au centre en avalant l'écoute

Le solitaire appuie plusieurs fois sur + (ou - selon) 10 sur le pilote automatique ce qui déclenche l'empannage.

Quand le bateau passe le lit du vent, choquer en grand l'écoute de GV.

Passer ensuite le génois.

Finaliser les réglages

Variante : empannage via un virement de bord

# LARGAGE de RIS

Le bateau vogue au près et on vérifie que les manœuvres sont claires

## En équipage

Choquer complètement l'écoute de GV puis le hale-bas

Un équipier enroule sur le winch la bosse de ris à lâcher et borde pour libérer le taquet et choque le ris.

Pour libérer le ris 2 il faut relâcher la bosse de ris 3 et pour le 1 relâcher les bosses 2 & 3.

Enrouler un maximum de tour de la drisse sur le winch approprié

Utiliser la manivelle (1/4 de tour environ) pour libérer la tension du taquet que l'équipier ouvre sans effort.

L'équipier ôte les tours du winch et affale un peu la GV pour libérer l'anneau du ou des ris.

Un équipier au pied de mât décroche le ou les anneaux du ou des ris

L'équipier à la drisse borde puis complète les tours sur le winch. Avec la manivelle il tend la drisse, puis libère le winch.

Border le hale-bas puis  l'écoute de GV

Finaliser les réglages : reprendre les bosses de ris

## En solitaire

Mettre le pilote automatique selon le souhait du solitaire

Choquer complètement l'écoute de GV puis le hale-bas

Un équipier enroule sur le winch la bosse de ris à lâcher et borde pour libérer le taquet et choque le ris.

Pour libérer le ris 2 il faut relâcher la bosse de ris 3 et pour le 1 relâcher les bosses 2 & 3.

Enrouler un maximum de tour de la drisse sur le winch approprié

Utiliser la manivelle (1/4 de tour environ) pour libérer la tension du taquet que l'équipier ouvre sans effort.

Le solitaire ôte les tours du winch et affale un peu la GV pour libérer l'anneau du ou des ris.

Le solitaire va au pied de mât avec la drisse et décroche le ou les anneaux du ou des ris

Le solitaire revient dans le cockpit en tirant sur la drisse puis complète les tours sur le winch. Avec la manivelle il hisse la drisse, puis libère le winch.

Border le hale-bas puis  l'écoute de GV

Finaliser les réglages : reprendre les bosses de ris

# Réglages voiles

## 3 types de réglages

Angle de la voile

  - GV : Réglage de l’angle de la chute (bôme) par rapport au bateau

  - Près : bôme sur la ligne de foi du bateau

  - Travers : extrémité de la bôme à l’angle du tableau arrière

  - Grand largue : milieu de la bôme au-dessus du liston

  - Génois : penons intrados à limite du fasceillement (les penons intrados / extrados sont tous les 2 stables dans une plage de 10° environ, donc réglage moins précis)

Position du creux de la voile

  - Vent fort : creux avancé vers le guindant (drisse et bordures étarquées)

  - Vent faible : voile creuse

Réglage de la chute

  - Vent faible : chute fermée (bôme vers le bas, point de tire avancé)

  - Vent fort voile vrillée (le vent réel est plus fort en tête de mât qu’au raz de l’eau ; le vent apparent est plus pointu au raz de l’eau qu’en tête de mât)

## Réglage GV

### Réglage de la GV au près

Le chariot règle l’angle de la bôme ; l’écoute règle la tension de la bordure

Petit temps

Relâcher drisse et bordure pour creuser la voile

Bôme amenée dans l’axe du bateau en mettant le chariot au vent, pour creuser la voile

Reprise de pataras pour vriller la voile

Vent + fort

Border drisse et bordure

Reprendre du pataras

Aplatir la voile (tendre la bordure) en bordant l’écoute et en choquant un peu de chariot

Vent fort

Border l’écoute et relâcher un peu de chariot, voile en limite de fasceillement

Reprendre du pataras pour vriller la voile dans le haut (écoulement du vent plus fort en haut de mât)

### Réglage de la GV au travers

Voile très plate dans la brise, plus creuse dans le petit temps

Réglage par le hale-bas

Quand le barreur abat, relâcher un peu de chariot pour ouvrir la GV (réglage de l’angle de la bôme)

### Réglage de la GV au vent arrière et grand largue

Chariot et écoute choqués (attention aux barres de flèches)

Le hale-bas est le moyen de contrôler le creux de la voile, plate dans la brise, creuse dans le petit temps

Mettre en place une retenue de bôme, mais avec un dispositif « fusible » pour éviter de casser la bôme au cas où elle toucherait la surface de l’eau

## Réglage Génois

Si les penons de l’extrado décrochent  trop bordé

Si les penons de l’intrado décrochent  pas assez bordé

Petit temps

Relâcher la drisse

Chariot avancé

Ecoute choquée

Vent + fort

Border la drisse

Reculer le chariot pour border et vriller la voile

Reprendre de l’écoute

Vent fort

Border la drisse

Reculer encore le chariot pour border et vriller la voile

Reprendre de l’écoute

Reprendre du pataras

Réglage du génois au travers et au vent arrière

Enrouler le génois de quelques tours

Le tangonner

## A la barre, dans la houle

A la montée, la vitesse du bateau diminue, le vent réel est inchangé et le vent apparent adonne ; le barreur loffe.

A la descente, le bateau accélère, le vent réel est inchangé et le vent apparent refuse ; le barreur abat.

# Homme à la mer

## A la voile

Le premier qui voit un Homme tombé à la mer crie "Homme à la mer" et ne le quitte plus des yeux en indiquant la position avec son bras tendu

Le barreur passe à la cape

  - Tenter une récupération immédiate

  - Lancer la bouée "Foscar"

  - Appuyer sur  le bouton MOB du système GPS et sur le bouton « Distress » de la VHF (appui long)

  - Envoyer un Mayday sur le 16 en donnant la position

  - Préparer le matériel de récupération (aussière + gaffe + drisse de spi)

Le barreur abat pour une allure de largue, à l’extérieur des Lay Lines de près, en veillant à ne pas empanner.

Avant virement de bord, enrouler le génois, puis virer de bord pour prendre une allure de près et avoir le MOB sous le vent du bateau

A l'approche du MOB loffer et choquer la GV.

Evaluer le bon moment pour choquer la GV de façon à arriver sur le MOB qui est sous le vent à vitesse nulle

A l’aide de la gaffe / aussière, amener le MOB sur l'arrière du bateau et bien l'arrimer pour le hisser

En cas de succès de la manœuvre, émettre un « Fin MayDay sur le 16 ».

Variante : après le virement en fin de bord de largue, choquer la GV en grand et faire l’approche sous génois seul.

## Au moteur (Quick Stop)

Le barreur passe à la cape

  - Tenter une récupération immédiate

  - Lancer la bouée "Foscar"

  - Appuyer sur  le bouton MOB du système GPS et sur le bouton « Distress » de la VHF (appui long)

  - Envoyer un Mayday sur le 16 en donnant la position

  - Préparer le matériel de récupération (aussière + gaffe + drisse de spi)

  - Démarrer le moteur

  - Rouler le génois

  - Border la GV au maximum

Le barreur abat pour une allure de grand largue, à l’extérieur des Lay Lines de près (pas de risque d’empannage, la GV étant bordée).

Après virement de bord, choquer la GV en grand et prendre une allure de près pour avoir le MOB sous le vent du bateau

A l'approche du MOB, ralentir de façon à arriver sur le MOB qui est sous le vent à vitesse nulle

A l’aide de la gaffe / aussière, amener le MOB sur l'arrière du bateau et bien l'arrimer pour le hisser

En cas de succès de la manœuvre, émettre un « Fin MayDay sur le 16 ».

# Monter en tête de mat

Le bateau est immobilisé au port ou à l'ancre les voiles affalées

## En équipage

Le CDB sélectionne un équipier léger et capable d'effectuer une réparation ou un contrôle à 15m de hauteur

Il convient d'utiliser deux drisses : l'une pour monter l'autre en sécurité, et de prévoir les outils nécessaires

La chaise de calfat est attachée à une drisse via un mousqueton ou un nœud de chaise

La 2ème drisse est entourée sous les épaules du vaillant équipier et un nœud de chaise en assure le maintien.

Bien s'assurer que les 2 drisses sont bien libres jusqu'à l'endroit où opérer.

La drisse de la chaise entourée sur le winch est avalée grâce à la manivelle.

La 2nde, avec 2 à 3 tours sur un autre winch, est avalée de façon à conserver une très légère tension et arrêter la chute en cas de rupture de l'autre

Une fois à poste compléter les tours sur les deux winchs et bien bloquer les drisses dans le self tailing

A la fin des opérations, libérer délicatement la 1ère drisse puis laisser la seconde descendre en restant très vigilant

Attendre que l'équipier ait les deux pieds sur le pont avant de relâcher la vigilance.

# Jeter & relever l'ancre

Le bateau vogue au moteur avec les voiles affalées

Jeter l’ancre

## En équipage

Un équipier sort l'ancre de son puits et la positionne sur le davier

Le CDB sélectionne l'endroit précis de dépose de l'ancre en fonction de la vitesse et direction du vent et des bateaux en place.

Le barreur arrête le bateau en battant arrière et demande de "jeter l'ancre" quand il est arrêté.

Il cule lentement afin que la chaine se déroule au fond de l'eau.

Une fois la longueur désirée (pour force 7 à 8 prévoir 5 fois la profondeur maxi prévue en fonction de la marée) bloquer le mouillage au taquet ou sur un assurage

Donner un coup de moteur arrière puissant de façon à étendre le mouillage au fond et faire mordre un peu l'ancre.

Le CDB contrôle la position à l'aide d'alignements et s'assure que le bateau est bien immobilisé

## Intérêt de l'orin

Si le fond présente des rochers, indiqués sur les cartes, l'ancre peut se bloquer et il convient de positionner un orin

Avant la mise à l'eau accrocher un bout d'une longueur suffisante (profondeur maxi en fonction de la marée) sur l'ancre avec un nœud de chaise

A l'autre extrémité accrocher un pare battage

# Location

## Au départ, vérifier

Voiles

Electroniques

Fissures, rouille, oxydation, jeu (en particulier, chandeliers et boulons de quille)

Sondeur (calage)

Speedo

Moteur, courroies etc…

Equipement de sécurité

Pas de l’hélice (en marche arrière, face au vent)

Photos

## Au retour, vérifier

Etat général

Photos

# Moteur

## Commande Moteur Soprano

### Démarrage

- Démarrage ventilation

- Appui sur « On » : pré chauffage jusqu’à ce que ce que le voyant préchauffage s’éteigne

- Appui sur démarrage pour départ moteur

### Arrêt

- Stop

- Off

- Arrêt ventilation

# Organisation survie

## Les règles

N’abandonner qu’en dernier recours

Si c’est la seule issue, c’est le CdB qui décide l’abandon et l’organise

## L’organisation de l’abandon

Se prémunir contre le froid (vêtement chaud...)

Se prémunir contre la soif (bidon remplis au ¾)

Réunir les papiers importants et les valeurs

Comptabiliser l’équipage

Embarquer les éléments du SMDSM (SART, RLS, VHF portable)

Capeler les combinaisons de survie, à défaut les brassières, VFI ou bouées

Eviter de sauter à l’eau

Evacuer en priorité les blessés, les enfants et les femmes

## Organisation du radeau

Couper l’amarre qui retient au navire

Amarrer le matériel

Rester à proximité, si l’on peut progresser faire cap à terre ou vers une voie maritime fréquentée

Rationner les vivres

Mettre en oeuvre les éléments du SMDSM (SART,

RLS, VHF portable)

Mettre les toiles de tente à poste pour récupérer l’eau de pluie et se protéger du soleil

Organiser une veille

Tenir les fusées et fumigènes prêts

## Survie en mer

### 1er Problème: BOIRE

Une dizaine de jours sans boire conduit invariablement à la mort tandis que celle-ci n’intervient qu’au bout de 30 jours sans manger

Au moment de l’abandon, embarquer des bidons remplis au ¾ et tout ce que vous pourrez embarquer

Dès le début de la phase de la dérive dans le radeau, mettre les toiles de tente à poste pour récupérer l’eau de pluie et se protéger du soleil

Les canots de survie ont entre 0,5 et 1,5 litres d’eau en sachet par personne selon le type de canot

Consommer un maximum de 0,5 litres d’eau par jour en 3 prises

Si possible, pas d’eau dans les premières 24 heures, pour augmenter l’autonomie et profiter des « réserves » accumulées à bord

Prévenir le mal de mer, source importante de déshydratation, en utilisant les médicaments dans le

radeau et en créant un courant d’air suffisant

Il est donc impératif de mettre en pêche dès le début du naufrage et ce pour 3 raisons:

Assurer un apport en eau douce

Assurer un apport en termes de nutrition

Ne pas autoriser l’oisiveté et autres dérives des naufragés (facteur psychologique)

### 2ème Problème: MANGER

Les canots de survie ont, au maximum, 500 grammes de ration de survie par personne selon le type de canot

Suivre les instructions données sur l’emballage étanche et, comme pour l’eau, répartir la prise en 3 fois.

Si possible, ne pas entamer les rations de survie dans les premières 24 heures, pour augmenter l’autonomie et profiter des « réserves » accumulées à bord

En l’absence de boisson, ne pas se nourrir pour ne pas aggraver le problème principal: la déshydratation

Mais encore une fois, la préparation de l’abandon (comme pour l’eau) peut vous permettre de palier à ce manque

Privilégiez les aliments pouvant se conserver si vous êtes dans une zone où l’attente des secours peut être longue:

  - Les conserves : offrent la possibilité de conserver longuement les aliments

  - Les semis conserves : procédé de conditionnement de produit non stérilisé dans un liquide conservateur (Ex : Les sardines à l’huile)

  - Les produits frais : forts de leur concentration en vitamine C, ils repousseront d’autant les carences en celle-ci car le poisson n’en contient pas

  - Les paquets de gâteaux : ils permettent une alimentation facile à mettre en oeuvre dans la promiscuité du radeau. Attention toutefois a une demande supplémentaire en eau

# Météo

## Stabilité

Lorsque l ’angle de gîte fait passer le centre de gravité du navire (G) de l ’autre coté du centre de carène (CC) le bateau chavire.

En bassin de carène une déferlante de 30% de la longueur de coque suffit à faire chavirer les bateaux testés.

La hauteur du centre de gravité via le fardage influence significativement la stabilité du bateau.

## Vent et vagues : le fetch

25 nd de vent sur 300 milles peut faire lever 4/5 m de vague

40 nd de vent sur 150 milles peut faire lever 5/6 m de vague

En 24 h 25 nd de vent peut faire lever 4/5 m de vague

En 24 h 40 nd de vent peut faire lever 6/8 m de vague

## Les fronts

Chauds

Froids

## Cumulus & cumulo nimbus

### Formation

### Conséquences sur le vent

## Orages

### Orages de chaleur

### Orages de front

# Préparation au gros temps

## REDUCTION DE VOILURE & VOILES DE TEMPETE

ANTICIPER LA SITUATION : ETAI LARGABLE

  - Permet d’envoyer, solent, foc de route, et tourmentin.

  - Ramène le centre de poussé de la voile vers le milieu du bateau

INSTALLATION DE LA 3eme OU 4eme BOSSE DE RIS

AMENER LA GV OU LE GENOIS SUR LE PONT

## LE TOURMENTIN

- Caractéristiques

Voile très plate

Rapport chute/bordure 1,5

Echancrure dans le guindant

Renforts au point d’écoute

Couleur fluo

- A gréer :

Pantoire au point d’amure

De préférence sur un étai largable

- Précaution :

Attention aux manilles lourdes

Bien ranger les voiles d’avant

## PRECAUTION AU NIVEAU DU PONT :

DEGREER GENOIS ET GV :

  - Les placer sur le pont au vent

  - A l’intérieur du bateau au plus bas

VERIFIER LA FIXATION DU LASY BAG, DES CAPOTES, BI MINI ET CAGNARDS   MIEUX LES ENLEVER

VERIFIER LES LIGNES DE VIE, ET EN AJOUTER SI NECESSAIRE

PREPARER LE POSTE DE BARRE OU LE POSTE DE VEILLE

  - Protection contre les déferlantes

PREPARATION DU MATERIEL DE MAUVAIS TEMPS (TRAINARDS, VOILES, …) ET DU MATERIEL DE SECURITE (RADEAU, POMPES, …)

## PREPARATION DE L’EQUIPAGE :

REPOS ET ALIMENTATION DE L’ENSEMBLE DE L’EQUIPAGE

PREPARATION DES REPAS ET ALIMENTATION FACILE A PRENDRE

PREPARATION DES QUARTS

BRIEFING SUR LES CONDUITES D’URGENCE A TENIR (BLESSE / VOIE D’EAU / EVACUATION / MOB / … )

BRIEFING SUR LA CONDUITE DU NAVIRE A TENIR (REDUCTION VOILURE / MISE A LA CAPE / CONDUITE DANS LES VAGUES / … )

PREPARATION DU MATERIEL INDIVIDUEL (CIRE / GILET / HARNAIS / FLASH LIGHT / …)

PREPARATION DES RECHANGES (VETEMENTS) SECHES

## Options de navigation en anticipation

CONTINUER LA ROUTE PREVUE

ROUTE VERS L ’ABRI LE PLUS PROCHE

ROUTE VERS LA ZONE LA MOINS VENTEE

ROUTE OPPOSEE A LA COTE, AU DANGER SOUS LE VENT

## Options de navigation pendant

CONTINUER A FAIRE ROUTE

PRENDRE LA FUITE

LA MISE A LA CAPE

LES DISPOSITIFS DE TRAINE

### Mise à la cape

VOILE DE CAPE / TOURMENTIN BORDE A CONTRE

GV ARRISE AU MAXIMUM ET A REGLER

BARRE AMARREE SOUS LE VENT POUR QUE LE BATEAU LOFFE

LE BATEAU SE STABILISE A UN ANGLE DE 45° FACE AU VENT ET AUX DEFERLANTES

### Ancre flottante

Ancre parachute

Filée par l ’avant et destinée a maintenir le bateau nez au vent et aux lames

Permet à l ’équipage de laisser libre le poste de barre

Ancre flottante

Filée par l’arrière, conçue pour ralentir le bateau

Nécessite que l’équipage continue à manœuvrer le bateau

# Médecine à bord

Toujours garder à l’esprit que, s’il y a problème médical, et surtout en cas d’accident, cet aspect n’est jamais seul à devoir être pris en compte :

Porter secours sans mettre en péril le reste de l’équipage,

L’allure du bateau doit être adaptée, dans la mesure du possible,

La localisation précise du bateau doit être connue avant la vacation radio,

La collecte du maximum des informations doit être faite avant cette vacation, personne ne peut vous assurer que la liaison sera bonne et/ou durable, elle doit donc être efficace,

De la même manière que vous demandez de la précision dans les manœuvres à votre équipage, soyez le, lors de la transmission des informations à la CCMM.

On distinguera donc d’emblée deux cas de figures :

N°1 – le pronostic vital est engagé

N°2 – le pronostic vital n’est pas engagé

Vos besoins essentiels deviennent donc assez simples : il faut savoir apprécier rapidement si nous sommes dans le cas N°1 ou dans le cas N°2.

## 1. Détresse vitale

Le patient est-il conscient ?

Le patient respire-t-il ?

Le patient a-t-il un pouls ?

S’il y a une détresse vitale, c’est-à-dire absence de respiration et/ou pas de pouls, les gestes d’urgence priment sur toute autre considération. Seule la réalisation des gestes dans les trois minutes peuvent permettre d’éviter des lésions cérébrales irréversibles ou le décès.

## 2. Les gestes d’urgence

Massage cardiaque,

Respiration artificielle.

Après ou pendant : adapter l’allure du bateau

## 4. Si le pronostic vital n’est pas ou n’est plus engagé : faire un bilan précis

Etat de conscience,

Saignement extériorisé,

Déformation évidente,

Trouble de la sensibilité ou de la motricité, niveau.

## 5. Le corps humain, les grandes zones à connaître

Lorsque l’on décrit une lésion en médecine, on prend toujours en référence le corps vu de face, les paumes de la main tournées vers l’avant.

Pour le thorax et l’abdomen, on peut garder à l’esprit une organisation simplifiée par quadrant :

Quadrants supérieurs droit et gauche, inférieurs droit et gauche,

Membre supérieur en trois parties : bras, avant-bras et main,

Membre inférieur en trois parties : cuisse, jambe et pied.

Pour plus de précision, pour chaque segment, on parle de lésion proximale, médiane ou distale.

## 6. Décrire la douleur

Il est souvent important de décrire le type de la douleur dans le cas des pathologies médicales.

Une douleur peut donc être :

En barre,

Comme une pesanteur,

Fluctuante,

Constrictive,

En coup de poignard,

Transfixiante,

Suivre un trajet ascendant ou descendant,

Etre survenue au repos ou à l’effort,

Augmentée ou diminuée par une prise alimentaire,

Etre calmée par une position dite « antalgique ».

Il est donc important que vous tentiez de faire qualifier la douleur par la personne qui a le problème.

## 7. Etat de la pharmacie

La connaître,

L’avoir correctement référencée,

La sortir avant la vacation.

## 8. Préparation de la vacation radio

Beaucoup d’informations peuvent être collectées avant d’envoyer votre message radio. Ces questions vous seront obligatoirement posées.

Mieux vous serez préparé, plus vous serez efficace

Les circonstances,

Age, antécédents,

Les paramètres vitaux,

Le bilan lésionnel ou médical.

## 9. Les gestes complémentaires

Immobilisation d’un membre fracturé,

Déplacement du patient.

## 10. L’intérêt de l’évolution technologique

Transmission par Internet,

Photographie numérisée des lésions.